作业1:“成功”运行后观察到的现象与原因说明

第一次运行后vofa+中没有输出结果，而且ozone的freertos窗口看不到taskc，排查后得知可能是栈空间设置过小，将3072修改为10240之后成功观察到counter输出值为29356881，小于预期任务AB各自循环自增的总次数2*0x1000000=33554432。

原因是counter++的过程细分为读-写-读三步，taskA读到数据还没写回的时候时间片耗尽，这时候多任务并发的过程中taskB和任务A具有相同的优先级，任务B读取到了和A相同的旧数据，相当于进行了两次自增，但是实际上数值只增加了一次，导致总的累加次数小于理论应该得到的数据。

修复代码使用c++的原子操作，使得整个自增过程不可分割，保证了每次自增不会读取到相同的旧数据，从而实现输出正确结果，33554432。