作业3要求分析与实现路径

- 实现两个不同频率的定时器回调，创建两个队列，定时向两个队列传入数据（具体的频率暂定为100ms和150ms），数据随机生成就可以

- 发送频率可以用osdelay控制

- 随机数用rand

- 数据格式：类型（1字节）+ float类型数据（4字节）+时间戳（4字节）

- 这里需要用到结构体

- 时间戳得再具体看看，用hal get tick？

- 类型就是区分哪个传感器，用二进制表示就可以了

- 实现按钮控制两个状态的切换

初步思路是做一个flag，按键切换其数值（这里可以用枚举类型使得代码更加语义化）

在不同的if语句里面再执行不同模式的串口输出

按钮注意消抖逻辑

- （融合态）数据处理后放入队列

- 状态1，原始态：来将数据分别用串口发送（这里考虑用存入队列之后直接用串口输出即可，无要求交替输出，不要求输出顺序，只要保证利用队列使得数据不丢失）

- 状态2，融合态：也就是将两个数据处理后在输出，这时候只输出一个数据

- 两个数据时间相差超过500ms，丢弃旧数据 ，然后较新的那个数据等待对方的新数据再次比较然后取平均

- 两个数据时间相差不超过500ms，直接取均值输出。

- 数据处理这里是容易的，If判断即可

- 实现串口发送状态的输出，显示当前串口发送状态，只在状态切换的时候输出

- 用状态机实现

- 与数据的串口输出并行

- 这里可以具体体现出错误类型

- 还要充分考虑解耦

FreeRTOS配置

- 创建三个任务

- 两个数据生成

- 两个串口发送

- 一个数据处理，并且放入发送队列（发送队列两个数据源公用就好）

- 创建三个队列

- 两个作为缓冲区，模拟两个传感器存放信息

- 一个作为发送队列

好的，你现在帮我写出一份合适的代码，要求充分解耦，也就是不同功能放在不同的.c文件中，同时也记得写一下.h文件

引脚设置

- 按键信息读取:PA5

- 串口:

- 附录，项目原要求

- 1、 创建两个不同频率定时器回调模拟两个传感器，定时向各自的消息队列存放数据（随机生成）

- 数据格式为 类型（1字节）+ float类型数据（4字节）+时间戳（4字节）

- 2、 创建数据处理任务，要求内部用状态机实现对两个传感器数据的融合，若两个数据时间相差超过500ms，

- 则丢弃时间较旧的数据，对两传感器的数据取均值滤波。

- 3、 创建串口发送任务，要求用状态机实现，可以显示当前串口发送状态（等待数据，发送中，出现错误）

- 4、 使用按钮，使用按钮可以切换数据处理的状态，数据处理有两种状态，

- （1）原始态，串口需要把两个传感器的数据都单独用串口发送出来

- （2）融合态，串口需要把融合后的数据用串口发送出来