林昱博-2026311320

- 帧格式：0x5A 0xA5 0x01 x(4字节) y(4字节) z(4字节) CRC16(2字节)

（1）0x5A 0xA5帧头

（2）0x01是CMD

- x y z 是需要传输的数据

- CRC16 校验码

- CRC16说明:使用MODBUS算法，根据前15位数据（包含帧头和xyz）计算

- 时序计算:用的是9600 baud 8N1

每一帧有1个byte，bits_per_byte=2（帧头）+1+4+4+4+2=17字节

每byte发送用时 17/9600≈17.7ms

- 采用中断发送，理由：

为什么不采用阻塞：先计算每帧数据发送用时，17.7ms，加上模拟的其他任务需要的时间5ms，一共22.7ms，已经超过20ms的周期，如果采用阻塞发送，CPU被占用，则最少需要22.7ms才可以进入下一周期，不符合题目要求。所以采用中断或者DMA。选择中断是因为代码简单一些，不用再关闭DMA传输过半中断