林昱博-2026311320-第五次作业

- 为什么integral_和lastFeedback_要作为对象的成员变量保存？

integral_ 记录此前形成的积分输出，lastFeedback_ 记录上一次反馈；二者都要跨越多次 update() 调用继续保留，不能写成每次进入函数都会重新创建的局部变量。

- 为什么误差为0时，积分输出可能不为0？

误差为 0 只表示本次target等于feedback，因此本次积分增量 Ki*error*dt为0；它不代表过去累计的integral_ 应当变成0。例如电机已经达到目标转速后，仍可能需要非零电流克服摩擦和恒定负载，这个持续输出可能正由积分项提供。或者可能误差只是瞬态为0，并不稳定，此时积分项可能为任意符合积分限幅的值。

- 为什么输出限幅不能代替积分限幅？

- 积分限幅作用于integral_，输出限幅作用于PID合成后的最终out。若只有输出限幅，执行器虽然只收到允许范围内的命令，integral_ 仍可能在持续误差下（例如执行器卡住/断电/损坏等原因导致的误差无法消除）不断增大，到达积分深度饱和状态，此时执行器持续输出最大的调控力。误差减小或反向以后，程序必须先抵消巨大的积分，输出才能退出饱和状态，容易造成超调和恢复迟缓，甚至可能导致危险。因此必须分别保留。

- 为什么创建两个PID对象的时候，他们的状态必须独立？这与串级PID有什么关系？

每个控制对象面对不同的目标、反馈和误差，必须分别保存integral_、lastFeedback_ 和 firstUpdate_。若状态不互相独立，A 控制器的一次调用会改变 B 控制器下一次的输出，造成相互干扰。串级 PID 中，外环和内环负责不同维度的物理量，两环的对象和参数都不相同，误差也不相同，所以应创建两个独立的 PID 对象，而不能共用同一份状态。其中串级PID外环的输出值会作为内环的目标值，外环的调控周期一般不小于内环的调控周期，内外环具有一定的关联。